Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Советский район

городское поселение Агириш

С О В Е Т   Д Е П У Т А Т О В

РЕШЕНИЕ

«11» сентября 2023 г.                                                                                                         №  339

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского

поселения Агириш от 26.08.2022 № 258 «Об утверждении Правил

благоустройства на территории городского поселения Агириш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ГОСТ 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ»,  Уставом городского поселения Агириш,

Совет депутатов городского поселения Агириш решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского    поселения Агириш от 26.08.2022  № 258 «Об утверждении Правил благоустройства на территории городского поселения Агириш» следующие изменения:

- 1.1.В приложении:

1.1.1. Раздел 25 изложить в следующей редакции:

- «Раздел 25. Требования к оформлению строительных площадок, информации о возводимых объектах капитального строительства.

- 25.1. Организуют временное ограждение строительных площадок объектов строительства.

- 25.1.1. Ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТа 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ» и рабочей документации изготовителя.

- 25.1.2.  В ограждениях необходимо предусматривать выполняемые по типовым проектам калитки для прохода людей и ворота для проезда строительных и других машин.

- 25.1.3. Ограждения должны быть сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления.

- 25.1.4.  Высота панелей должна быть:

- 1) защитно-охранных (с козырьком и без козырька) — не менее 2.2 м;

- 2) защитных (без козырька) — не менее 1.6 м;

- 3) защитных (с козырьком) — не менее 2.2 м;

- 4) сигнальных — не менее 1.0 м.

- 25.1.5.  Панели ограждений должны быть прямоугольными. Длина панелей должна быть не более 4.0 м.

- 25.1.6. В разреженных панелях ограждений расстояние в свету (разреженность) между деталями заполнения полотна панелей должно быть:

- 1) защитных — не более 70 мм;

- 2) сигнальных — не более 200 мм.

- 25.1.7. Защитно-охранные и защитные ограждения обязательно должны иметь козырьки для защиты людей от падающих предметов с высоты:

- 1) при вероятности падения предметов с высоты;

- 2)  расстоянии от места проведения работ до ограждения менее 2.0 м или высоте рабочего горизонта более 4.0 м или более половины расстояния от рабочего места до ограждения.

- 25.1.8. Козырьки ограждений должны быть изготовлены в виде отдельных панелей прямоугольной формы. Длина панелей козырьков должна быть кратна длине панелей ограждений. Конструкция козырька ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

- 1) козырек устанавливают по верху ограждений с подъемом к горизонту под углом 20* в сторону тротуара или проезжей части;

- 2) должен быть обеспечен проход высотой в свету не менее 2,2 м;

- 3) должно быть обеспечено перекрытие тротуара и выход за его край (со стороны движения транспорта) на 50—100 мм;

- 4) должен быть обеспечен сток воды с его поверхности в процессе эксплуатации.

- 25.1.9. Способ соединения элементов ограждения должен обеспечивать удобство их монтажа, демонтажа, прочность при эксплуатации, возможность и простоту замены при ремонте.

- 25.1.10. Конструкция крепления элементов ограждения должна обеспечивать возможность установки его на местности, имеющей уклон до 10 % по линии установки ограждения.

- 25.1.11. Сигнальная окраска ограждений должна быть выполнена по ГОСТ 12.4.026.

- 25.1.12. Требования устойчивости к внешним воздействиям:

- 1) Конструкция защитно-охранных и защитных ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

- а) выдерживать без остаточных деформаций статическую нагрузку не менее 0,65 кН;

- б) ограждение не должно опрокинуться:

- в) выдерживать без остаточных деформаций и видимых трещин динамическую нагрузку от удара испытательным грузом (кинетическая энергия удара — 150 Дж);

- г) ограждение должно удержать испытательный груз;

- д) ограждение не должно опрокинуться.

- 25.1.13. Ограждения должны быть рассчитаны на ветровые нагрузки, давление ветра следует принимать по СП 20.13330.2016 (пункт 11.1.4).

- 25.1.14. Козырьки ограждений должны быть рассчитаны на снеговые нагрузки, вес снегового покрова на 1 м2 площади горизонтальной проекции козырька следует принимать по СП 20.13330.2016 (пункт 10.2).

- 25.1.15. Конструкция козырька ограждений должна соответствовать следующим требованиям:

- 1) выдерживать равномерно распределенную статическую нагрузку, заявленную изготовителем, максимальная деформация должна быть не более 20 мм.,  остаточная деформация — не более 5 мм; 2) выдерживать динамическую нагрузку от падения стального шара массой 1 кг с высоты 2 м — козырек должен удержать шар.

- 25.1.16. Элементы деревянных ограждений, соприкасающиеся с грунтом, должны быть антисептированы.

- 25.1.17. Металлические элементы ограждений должны иметь антикоррозионную защиту.

- 25.1.18. Требования к надежности:

- 1)  Срок службы элементов ограждений — не менее 10 лет.

- 25.1.19. Требования к материалам:

- 1)  Ограждения могут быть изготовлены из различных материалов, пригодных по своим физико-механическим свойствам;

- 2)  Материалы, применяемые для изготовления ограждений, должны удовлетворять требованиям соответствующих нормативных документов и технической документации;

- 3)  Лакокрасочные материалы, применяемые для покрытия элементов ограждений, должны соответствовать требованиям ГОСТ 33290.

- 25.1.20. Соответствие материалов предъявляемым требованиям следует подтверждать сертификатами соответствия или декларациями соответствия, а при их отсутствии — данными испытаний, проведенными в аккредитованных испытательных лабораториях.

- 25.1.21. В обязательный минимальный комплект поставки должны входить:

- 1) все предусмотренные изготовителем и настоящим стандартом составные компоненты ограждения; 2) крепежные элементы в количестве, необходимом для установки ограждений;

- 3) паспорт ограждения со штампом службы технического контроля предприятия - изготовителя о приемке;

- 4) инструкцию по установке ограждения;

- 5) руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601;

- 6) документ, подтверждающий соответствие ограждения требованиям ГОСТа 58967-2020.

- 25.1.22. На элементах и деталях изделия не допускается наличие выступающих частей, острых кромок, заусенцев и неровностей, которые могут стать причиной травматизма.

25.2. При въезде (выезде), проходе на строительную площадку или место проведения земляных работ на ограждениях устанавливают информационные щиты с указанием наименования объекта, названия застройщика (заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного за производство работ на объекте, сроков начала и окончания работ, схемы объекта.

25.3. Наименование, адреса, фамилии и номер телефона исполнителя работ наносят также на щитах инвентарных ограждений мест производства земляных и строительных работ, мобильных зданиях и сооружениях (бытовых помещениях), механизмах, крупногабаритных элементах оснастки, кабельных барабанах.

25.4. Контроль за состоянием ограждения строительных площадок и прилегающих территорий несет ответственное лицо органов местного самоуправления городского поселения Агириш – заместитель главы городского поселения Агириш.»

2. Опубликовать   настоящее   решение   в   бюллетене   «Вестник  городского поселения Агириш»  и разместить  на  официальном  сайте администрации городского поселения Агириш.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

| Председатель Совета депутатов городского поселения Агириш _________________Т.А. Нестерова | Глава городского поселения Агириш _________________Г.А. Крицына |
| --- | --- |

Дата подписания:

«11»  сентября  2023 г.